附件：

安检设备技术参数

| 1 | 安检机 | 1.通道尺寸：宽度不低于500毫米，高度不低于300毫米。安检机需为一体化设计，配备一体式折叠防护液晶显示屏操作台。 2.▲线分辨力检验：≤φ0.0787mm，穿透分辨力检验：≤φ0.127mm、空间分辨力检验：≤φ0.8mm，穿透力检验：≥40mm 。 3.有效材料分辨检验：设备应能分辨至少1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色图像显示具有垂直视角图像显示和水平视角图像显示功能，且分辨率不低于1920*1080.图像放大，可对图像连续放大，放大倍数应满足0.5-64倍可调节，并可通过鼠标滚轮对图像进行放大，液晶显示器≥21.5英寸。 4.图像自动保存检验:可存储至少100万幅图像。 5.▲单次检查剂量检验：小于等于1.82μGy 6.▲泄漏射线剂量率检验：小于等于0.01 μGy/h 7.▲系统噪声检验：小于等于51.9dB（A） 8.一键开关机功能检验：可一键开关机。 9.▲启动时间：开机时间不超过30s。 10.▲开机自检：设备开机时应自动检测各部件工作状态，有异常应有文字提示并报警。 11.▲节能环保功能：设备应有节能环保功能，当传送带上长时间无行李物品时，设备传送带自动停止，当行李物品放上传送带自动运行。 12.▲录像功能：设备前后出入口配有摄像机，应能进行实时监控实时拍摄行李包裹和人员视频并进行录像.抓拍视频和X射线透射图像进行关联存储，当图像数据量达到设定磁盘空间限值时，能够先入先出自动删除保存图像。 13.危险品图像插入（TIP)功能：可在正常扫描生成的行包图像中随机插入危险物品或包裹图像;系统管理员可设定危险品图像插入(TIP) 频率、各类危险品图像插入比例、开始和结束的时间、考核的用户范围。 14.扩展功能：可通过网络接口远程连接外部设备/系统;可进行集中管理和控制;故障时可远程显示并给出报警信息。 15.▲泄露射线剂量率功能：设备应配置小型剂量当量仪，辐射剂量当量率超过设定阀值时，剂量仪应能声光报警。 16.安检数据联动功能：在安检机阅图界面应能实时显示安检门被检查人的报警状态，同时有图形形状提示被检查人的报警区域。应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，并能够查询历史记录；存储数据不小于10000000条。 17.自动接物架，材质：不锈钢，出包口接物架：1 个，长度≥500mm。 18.▲为保障产品质量和售后服务，投标时投标人需提供生产厂家对其针对本项目的制造厂家授权书和售后服务承诺函原件复印件并加盖公章。 19.加▲项技术参数为用户单位实质性需求，需提供检测报告。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 安检门 | - 1.▲执行标准：设备需通过公安部检测中心按照GB15210-2018标准检测。 - 2.通道尺寸：≥1980(高) x 710(宽) x 650(深) - 3.重量：≤80KG，便于移动。 - 4.操作授权：除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外，其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护，避免非授权人员擅自改动。 - 5.开机自检功能：安检门具有自检功能，在开机时应能进行自检并显示左传感器、右传感器、前红外、后红外、系统电源、SD卡、区位灯、报警声音等工作状态及检测结果。 - 6.▲探测性能：符合混合类（I类、II类、III类）标准。 - 7.▲报警声音：＞130dB - 8.开机自动设置频率：可自动或手动调节工作频率，自动模式下样机可根据环境在开机时自动调节工作频率。 - 9.▲飞物探测功能：安检门具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，将1毛钱硬币（直径1.9mm）以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示。 - 10.探测区域内磁感应强度：在探测区域左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过30μT。 - 11.探测灵敏度范围:灵敏度等级0～256级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到5毛硬币大到10Kg铁球的金属。 - 12面板显示:前面板液晶（LCD）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮。 - 13.快速设置灵敏度:内存30个用于公检法司等政府机构和场馆、企业等用户所需的标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序，用户可通过快速设置功能一键设置。 - 14.识别功能：设备探测大小不同的金属时，能够发出不同频率的报警声音及用数字大小区分金属大小，且直接显示在屏幕上方。 - 15.金属含量图形提示功能：当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮。当金属物通过安检门时，门柱灯显示对应区位，显示屏可通过人形图显示金属物位置，通过进度条显示金属含量。 - 16.通行速度:在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s～2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警。 - 17.▲最低探测高度:样机可探测平放置地面上的1毛钱硬币直径≤1.9mm通过安检门中间位置并给出报警指示。 - 18.智能计数功能:安检门应具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次。 - 19.多区位同时报警:安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品，并准确报警显示金属物品所在区位。 - 20.休眠功能检验：当无人员通行样机时长达到预设值时，显示屏可自动关闭进入休眠状态，显示屏亮度可通过按钮手动调节。 - 21.抗干扰功能:抗干扰功能 针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。 - 22.测温方式：远距离非接触式。 - 23.加▲项技术参数为用户单位实质性需求，需提供检测报告。 |